Содержание

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технико-экономические показатели проекта |  |
| 2. | Инженерная инфраструктура |  |
| 2.1. | Водоснабжение |  |
| 2.2. | Водопотребление |  |
| 2.3. | Хозяйственно-бытовая канализация |  |
| 2.4. | Ливневая канализация |  |
| 2.5. | Теплоснабжение |  |
| 2.6. | Электроснабжение |  |
| 2.7. | Газоснабжение |  |
| 2.8. | Слаботочные сети |  |
| 3. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 4. | Инженерная подготовка территории |  |
| 4.1. | Организация рельефа вертикальной планировкой |  |
| 5. | Благоустройство территории |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |
| 7. | Транспортное обслуживание |  |
| 8. | Мероприятия по организации жизнедеятельности маломобильных групп населения и инвалидов |  |
|  | Графические материалы |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | Лист 1 |
|  | Чертеж организации улично-дорожной сети. Чертеж красных линий территории | Лист 2 |
|  | Чертеж этапы строительства | Лист 3 |
|  | Чертеж инженерной инфраструктуры | Лист 4 |
|  | Чертеж архитектурно-планировочной организации территории | Лист 5 |

# 1. Технико-экономические показатели проекта

## Основные технико  экономические показатели проекта планировки

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га | 44,2013 |  |
|  | В расчёте на человека | га чел | 0,018 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого микрорайона территории общего пользования  всего | м2 | 166 137 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  озеленение общего пользования (бульвары, парки) | м2 | 12 471 |  |
|  | - площадь газонов | м2 | 32 696 |  |
|  |  улицы, проезды, площади | м2 | 93 873 |  |
|  | - площади тротуаров | м2 | 25 013 |  |
|  | - площадки различного назначения | м2 | 2084 |  |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2,480 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 56,11 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов (наибольшая), в том числе | тыс. м² общей площади жилья | 84,3 |  |
|  | Площадь коттеджей (210 здания) | тыс. м2 общей площади | 31,9 |  |
|  | Площадь дуплексов (22 здания) | тыс. м2 общей площади | 6,4 |  |
|  | Площадь блокированных домов (таунхаусы) (440 секций) | тыс. м2 общей площади | 39,2 |  |
|  | Площадь много квартирных домов (129 квартиры) | тыс. м2 общей площади | 6,8 |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этажей | 2-3 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно  бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел | мест | 80 32 |  |
| 4.2 | Аптеки | объектов | 1 | 124м2 |
| 4.3 | Раздаточные пункты детской молочной кухни (объект/ м2) | 1 м2 | 1 31 |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  магазины продовольственных товаров (всего/1000) | м2 торговой площади | 248 100 |  |
|  |  магазины непродовольственных товаров (всего/1000) | м2 торговой площади | 446,4 180 |  |
|  |  предприятия общественного питания (всего/1000) | мест | 40 мест/1000чел =100мест |  |
|  |  предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 50 мест, 110 м2 |  |
| 4.5 | Физкультурно  спортивные сооружения  | га | 0,7га/1000чел = 1,74га |  |
|  |  спортивная площадка | м2 площади площадки | 1560 м2 спортивная зона |  |
| 4.6 | Учреждения жилищно  коммунального хозяйства |  |  |  |
|  |  эксплуатационные организации | объект | 1 | на территориях входной группы; |
|  |  общественные туалеты | прибор | 2 |  |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, кредитно  финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
|  |  отделения связи | объект | 1 |  |
| 4.8 | Прочие объекты социального и культурно  бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  приёмный пункт прачечной | Кг. белья в смену | 110 кг. белья в смену помещение 12 м2 |  |
|  |  приёмный пункт химчистки | Кг. вещей в смену | 4 кг. белья в смену помещение 11,4м2 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость уличнодорожной сети всего | км | 12,2 |  |
|  | В том числе: проездов 6 м | км | 17,75 |  |
|  | проездов 4,5 м | км | 0,99 |  |
| 5.2 | Плотность сети проездов | Км/км2 | 42,4 |  |
| 5.3 | Стоянки для хранения легковых автомобилей на общей территории (у входной группы) | м2 | 862 |  |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление  | л/сек | 39,76 |  |
|  |  | м3/сут | 591,22 |  |
| 6.2 | Водоотведение | л/сек | 39,76 |  |
|  |  | м3/час | 85,45 |  |
| 6.3 | Электропотребление | Мвт | 1,02 |  |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, приготовление пищи | Гкал/ч | 69 863,9 |  |
| 6.5 | Количество твёрдых бытовых отходов | тыс. куб.м/год | 0,528 |  |
| 6.6 | Ливневая канализация | м3/ сек | 10,8 |  |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.2 | Уровень шумового воздействия | дБА | В пределах нормы |  |

# 2. Проектируемая инженерная инфраструктура

# 2.1. Водоснабжение

Водоснабжение микрорайона предусматривается из централизованной системы водоснабжения г. Обнинск.

На основании требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» произведён расчёт водопотребления. Результаты расчёта приведены в таб. 3.5.1

| ### 2.2.Водопотребление ### Хозяйственно-питьевые нужды микрорайона ### Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители |  | Общий расход |  |  | Горячая вода |  |  |
|  | кол-во человек | м3/сут | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| 1. Коттеджи |  |  |  |  |  |  |  |
| Амур (1д.) | 5 | 1.05 | 0.7 | 0.43 | 0.6 | 0.49 | 0.3 |
| Волга (20.) | 101 | 21.21 | 3.52 | 1.61 | 12.12 | 2.58 | 1.16 |
| Енисей (4д.) | 19 | 3.99 | 1.31 | 0.72 | 2.28 | 0.94 | 0.5 |
| Илек (59д.) | 210 | 44.1 | 5.78 | 2.47 | 25.2 | 4.27 | 1.8 |
| Кама (20д.) | 90 | 18.9 | 3.25 | 1.52 | 10.8 | 2.38 | 1.1 |
| Каспий (28д.) | 174 | 36.54 | 5.07 | 2.23 | 20.88 | 3.73 | 1.6 |
| Нева (15д.) | 56 | 11.76 | 2.41 | 1.18 | 6.72 | 1.76 | 0.85 |
| Печора (3д.) | 12 | 2.52 | 1.04 | 0.6 | 1.44 | 0.74 | 0.42 |
| Тобол (37д.) | 159 | 33.39 | 4.78 | 2.1 | 19.08 | 3.51 | 1.51 |
| Урал (16д.) | 89 | 18.69 | 3.24 | 1.51 | 10.68 | 2.37 | 1.09 |
| Яуза (1д.) | 5 | 1.05 | 0.7 | 0.43 | 0.6 | 0.49 | 0.3 |
| Три коттеджа (3д.) | 18 | 3.78 | 1.27 | 0.7 | 2.16 | 0.92 | 0.49 |
| 2. Дуплекс (22д.) | 188 | 39.48 | 5.35 | 2.33 | 22.56 | 3.94 | 1.68 |
| 3. МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлургов (3д.) | 115 | 24.15 | 3.84 | 1.75 | 13.8 | 2.81 | 1.27 |
| МКД Балтика (5д.) | 86 | 18.06 | 3.16 | 1.49 | 10.32 | 2.31 | 1.08 |
| 4. Жилые сблокированные дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассель 10(1д.) | 16 | 3.36 | 1.2 | 0.66 | 1.92 | 0.86 | 0.47 |
| Игат 8 (1д.) | 20 | 4.2 | 1.34 | 0.72 | 2.4 | 0.97 | 0.52 |
| Игат 7+ (1д.) | 15 | 3.15 | 1.16 | 0.64 | 1.8 | 0.83 | 0.46 |
| Игат 7++ (1д.) | 20 | 4.2 | 1.34 | 0.72 | 2.4 | 0.97 | 0.52 |
| new Ассель 8 (10д.) | 166 | 34.86 | 4.92 | 2.16 | 19.92 | 3.61 | 1.55 |
| new Ассель 8 теплостен (2д.) | 33 | 6.93 | 1.78 | 0.91 | 3.96 | 1.28 | 0.65 |
| new Ассель 10 (3д.) | 86 | 18.06 | 3.16 | 1.49 | 10.32 | 2.31 | 1.08 |
| Талица 6 (6д.) | 103 | 21.63 | 3.56 | 1.65 | 12.36 | 2.61 | 1.18 |
| Талица 8 (5д.) | 115 | 24.15 | 3.84 | 1.75 | 13.8 | 2.81 | 1.27 |
| Талица 10 (16д.) | 457 | 95.97 | 10.25 | 4.08 | 54.84 | 7.65 | 3 |
| Игат 7 (6д.) | 122 | 25.62 | 3.99 | 1.8 | 14.64 | 2.92 | 1.31 |
| ДДУ на 80 чел. | 80 | 8.4 | 2.83 | 1.65 |  |  |  |
| Въездная группа (непродовольственные магазины) | 38 | 0.61 | 0.66 | 0.46 |  |  |  |
| Зеленые насаждения, газоны, цветники | 204713м2 | 61.41 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2480 | 591.22 | 85.45 | 39.76 | 297.6 | 60.06 | 27.16 |
| Наружное пожаротушение 10л/с |  |  |  |  |  |  |  |

Водоснабжение на нужды пожаротушения определено для тушения одного расчётного пожара. Расход воды на тушение одного расчётного пожара 10 л/сек. (см. СНиП 2.04.02-84, п.2.16).

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 предусмотрен  дополнительный расход воды на внутреннее пожаротушение в количестве 2 струи по 2,5 л/сек каждая на один очаг пожара.

Тушение пожара на территории микрорайона производится из гидрантов, предусмотренных в системе водоснабжения. Тушение пожара выполняется силами пожарного депо и пожарной части, расположенных в городе Обнинске.

Расход воды на влажную уборку улиц и полив зелёных насаждений принимаем из расчёта 90 л. на одну поливку на человека (см. СНиП 2.04.02-84, таб.3, прим.2). Максимальное число поливов принимаем 2. Продолжительность полива: 2 часа утром/днём; 2 часа вечером/ночью.

При проектировании комплекса водозабора, запаса и подачи воды учитывается возможность ввода объекта по очередям, соответствующим очередям строительства микрорайона.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом для подачи к жилым объектам микрорайона, производственным сооружениям и на полив территории.

Сети хозяйственно – питьевого водопровода проектируются кольцевыми. Для обеспечения закольцовки схемы водоснабжения в тупиках улиц предусмотрены возвратные   участки водопровода.

Общая протяженность сети водопровода -  5 900 м.

На последующих стадиях проектирования, будет разработана, согласована и утверждена «Схема водоснабжения застройки», где будет обоснована возможность обеспечения показателей по водоснабжению проектируемого микрорайона в целом и каждого потребителя. В схеме водоснабжения должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению среднесуточной потребности 591,22 м3/сут с учётом полученного.

## 2.3. Хозяйственно-бытовая канализация

Проектом предусмотрена система сбора и подачи стоков хозяйственно бытовой канализации  в очистные сооружения, расположенные в г. Обнинске. Схемой хозяйственно-бытовой канализации микрорайона предусмотрена система канализационных коллекторов обеспечивающих сбор и подачу канализационных вод до канализационных насосных станций, камер гашения напора, колодцев и других необходимых элементов схемы.

Общая протяженность канализационного коллектора – 5 750 м.

Согласно СНиП 2.04.03-85* п. 2.1. пропускная способность хозяйственно-бытовой канализации принимаем равной пиковому водяному потреблению – 85,45м3/час; мгновенный расход – 39,76л/сек.

На последующих стадиях проектирования, будет разработана, согласована и утверждена «Схема канализования», где будут обоснованы показатели по приёму, очистке и сбросу канализационных стоков.

## 2.4. Ливневая канализация

Предварительный расчёт расходов поверхностных стоков произведён в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 пп. 2.11-2.19. В результате расчёта суммарный сбор дождевых вод с территории дренажного бассейна проектируемого микрорайона  составил 10,8 м3/ сек.

Итоги расчёта являются предварительными и не учитывают территорию, лежащую выше по склону над территорией проектируемого микрорайона.

Сбор ливневых  вод выполняется по традиционной схеме: потоки дождевых и талых вод по плоским уклонам территории собираются в систему каналов и самотечных коллекторов. Ливневые воды по системе самотечных коллекторов  подаются в очистные сооружения ливневой канализации, расположенные на западе участка на одной площадке с очистными сооружениями бытовой канализации.

На территории очистных сооружений предусмотреть накопительный водоём очищенной воды. Назначение водоёма очищенных вод - сглаживание пиковых (залповых) сбросов и обеспечение возможности использования очищенной воды для хозяйственных нужд.

В рамках отдельного проекта предусматривается выполнение требований технических условий № 131 от 20.03.2008 МП «Коммунальное хозяйство» - прокладка коллектора в сторону реки Протвы со строительством нового оголовка диаметром не менее 1500 мм.

Общая протяженность сетей ливневой канализации – 2 260 м.

## 2.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение микрорайона обеспечивается установкой индивидуальных газовых котлов в каждом жилом, общественном, производственном зданиях.

Для обеспечения требований ТУ № 03-04/200 от 13.03.2008, выданных ОАО «Обнинскгоргаз», п.13.5 – в случаях аварийных перебоев в газоснабжении проектом  предусмотрены альтернативные системы отопления – индивидуальными бытовыми электрическими приборами. Дополнительные мощности электроэнергии учтены в расчёте электроснабжения.

Расчёт потребности в тепловой энергии выполнен в соответствии с требованиями действующих норм. Результаты расчёта сведены в таблицы 3.5.2 «Потребности в тепловой энергии».

### Потребности в тепловой энергии для нужд теплоснабжения

Таблица 3

| № пп | сооружение | значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |
| 1.1. | Жилые дома. n= 282 здание | 6,95 МВт |
| 1.2. | Входная группа (в том числе: торговый комплекс, помещения обслуживания населения, помещения охраны КПП и пр.) ……… | 0,168 МВт |
|  | Итого тепловая энергия на отопление…………………………….. | 7,118 МВт |
|  | Итого тепловая энергия на отопление с учётом социального сектора К=1,1 ………………………………………………………. Тоже годовая потребность ………………………………………… | 7,830 МВт 589 723 320 Ккал/год |
| 2. | ГВС для микрорайона ………………………………………………… Тоже годовая потребность ………………………………………… | 2,958 МВт 22 284 660 Ккал/год |
|  | Итого тепловая энергия на отопление и ГВС ………………… Тоже годовая потребность ………………………………………… | 10,788 МВт 612 007 980 Ккал/год |

## 2.6.Электроснабжение

Электроснабжение микрорайона выполняется в соответствии с запрошенными техническими условиями на присоединения. Расчёт потребления произведён в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94

По таблице 2.4.3 по п. 5 и принимается в целом по городу (району) 0,41кВт/чел для домов с газовыми плитами

2 480*0,41=1017кВт = 1.02МВт

Оборудование электроснабжения предусмотреть на электропотребление не менее 1020,00 кВт.

Предусмотреть одну РП и не менее 3-х блочных трансформаторных подстанций  с 1-трансформатором 630кВА

Потребители I категории - электроприемники  противопожарных устройств и охранной сигнализации

Потребители II категории- детские сады, административные здания  районного значения с количеством работающих свыше 50 человек, ЛОС.

Потребители III категории - комплекс остальных электроприемников.

Проектная система электроснабжения предусматривает кабельные линии высокого напряжения 10 кВ протяжённостью – 740 м (несколько кабелей, проложенных параллельно), и кабельные линии низкого напряжения 0,4 кВ протяжённостью  9 000м.

## 2.7.Газоснабжение

Газ используется:

- для приготовления пищи в жилых помещениях;

- для автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда;

Схема газоснабжения микрорайона решается в соответствии с техническими условиями на присоединение  № 03-04/732 от 16.12.2009 на присоединение к газоснабжению жилого микрорайона в районе Белкино, выданные  ОАО «Обнинскгоргаз».

Расчет потребности в топливе для приготовления на газовых плитах производится в соответствии с Приказом Минрегиона № 83 от 13.07.2006г.

Среднемесячная норма потребления:

Где Q1 = 4100 МДж/чел

К1 =1,20 для Калужской области

= 800 Ккал/м3 = 33500 кДж/чел

м3/чел в месяц

12,23 х 12 = 146,76 м3/чел в год

2 480 х 146,76 = 363 965 м3 в год

Результаты расчёта потребности газа сведены в таблицы 4 и 5

### Расчёт потребности топлива

Таблица 4

| № пп | потребители | Потребность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход газа на отопление | 7 069 782 м3/год |
| 2 | Расход газа на приготовление пищи на газовых плитах: - годовой; - приведённый часовой. | 363 965 м3/год 84,3 м3/час |
|  | Общая потребность газа для объекта в год | 7 433 747 м3/год |

### Годовой расход  тепла и топлива

Таблица 5

| Наименование потребителей | Расход теплоты, Гкал/год | Расход топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | натурального |  | условного |
|  |  | м3/час | м3/год | Т.У.Т. |
| Комплексна малоэтажная жилая застройка 44.2Га, Калужская область г. Обнинск, д. Белкино | 52 467,67 | 1720,77 | 7 433 747 | 8060 |

Природный газ поступает к потребителям микрорайона из существующего газопровода высокого давления от котельной ТОК «Кривское». Газопровод проходит вдоль северной границы участка.

Схема газоснабжения предусматривает установку газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных на западе и востоке микрорайона, и   сеть  подземных газопроводов до каждого потребителя.

Общая протяженность газопроводов:

среднего давления – 1 530 м.

низкого давления – 5 710 м.

## 2.8. Слаботочные сети

Проект планировки территории решает вопрос обеспечения микрорайона наружными кабельными коммуникациями сетей связи.  Коммуникациями в проекте являются кабельные трассы. Марки прокладываемых кабелей и проводов определяются в структурной схеме, разрабатываемой на последующих стадиях проекта. Схема сетей связи должна выполняться в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям связи.

Прокладка коммуникаций предусматривается по территории параллельно улицам.

Общая протяженность сетей связи – 7 370 м.

# 3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га, расположенная в Калужской области, в городе Обнинске, в районе  деревни Белкино, предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных домах коттеджного типа, в домах типа «таунхаус» и в малоквартирных жилых домах.

На северо-западе от микрорайона, на расстоянии 500 - 600 м располагаются производственные объекты сельскохозяйственного назначения ТОК «Кривское».

На северо-востоке на удалении 350 м от границ микрорайона  проходит трасса газопровода высокого давления «Москва».

Жилой микрорайон  расположен в городской черте города Обнинска. Территория города Обнинска относится к первой группе по гражданской обороне (см. постановление правительства РФ от 03.10.1998 № 1149  «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении боевых действий, определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- световой маскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления.

Согласно СНиП 2.01.51-90 (п.9.2. таблица 7) Калужская область, на территории которой находится рассматриваемый объект, не входит в зону световой маскировки.

На последующих этапах проектирования, в соответствии с техническими условиями, выданными МЧС России по Калужской области, будут официально предоставлены следующие данные:

- категория объекта по ГО;

- группа и категория по ГО соседствующих объектов;

- сведения о наличии ЗС ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов;

- сведения о наблюдаемых в районе строительства опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер;

- требования по защите населения и территории от ЧС;

- перечень и места расположения существующих потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС;

- и пр.

На основании ТУ МЧС и в соответствии со СНиП 2.01.51-90 (п.1.3-1.5) будет выявлено нахождение объекта в зоне возможных сильных разрушений и в зоне возможного опасного заражения (загрязнения).

На стадии проекта планировки территории отмечается, что возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера маловероятно.

На территории жилого микрорайона размещение защитных сооружений ГО не предусматривается.

Для предотвращения диверсионных действий на территории микрорайона, и на территории инженерных сооружений, предусмотрены:

- ограждение микрорайона с организацией контрольно- пропускных пунктов;

- ограждение территории инженерных сооружений с контролем доступа;

- мероприятия по предотвращению доступа к инженерным коммуникациям микрорайона.

Местом сборно-эвакуационного пункта определена въездная группа, максимальное расстояние до жилого дома – 850 м.

Автодорога «Обнинск-Кривское» используется для обеспечения эвакуации людей из микрорайона в кратчайшие сроки, ввода сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Проектом предусмотрен пункт контроля и охраны жилого микрорайона – через который осуществляется оперативная связь с «оперативным дежурным  МЧС по городу Обнинску», с целью взаимного оповещения о возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций.

На проектируемом объекте наибольшую опасность представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Для предупреждения возникновения и минимизации последствий пожара предусматривается выполнение мероприятий по пожарной безопасности.

Основную часть застройки микрорайона составляют индивидуальные дома.

Степень огнестойкости индивидуальных домов принята IV-ой и V-ой категорий. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.4.

Проектом планировки предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий на территории микрорайона:  разрывы между пожарными отсеками, оптимальное расположение гидрантов по территории, запасный (второстепенный) въезд на территорию микрорайона.

Тушение пожара на территории микрорайона производится из гидрантов, предусмотренных в системе водоснабжения. Тушение пожара выполняется силами  пожарной части, расположенной в городе Обнинске.

# 4. Инженерная подготовка территории

В основу проектных решений инженерной подготовки территории заложено выполнение ключевых условий:

- организация поверхностного водоотвода;

- создание проектного рельефа, обеспечивающего нормативные уклоны поверхности;

- использование оптимальных объемов подсыпки, обоснованных объективными техническими условиями.

## 4.1.Организация рельефа вертикальной планировкой

Организация рельефа решена методом проектных горизонталей с сечением 0,1 м и увязана с существующими отметками прилегающей территории.

Для отвода поверхностных вод с проезжей части уличной сети используется ливневая канализация. Уклоны проезжей части назначены с учетом соблюдения условий безопасности для движения транспорта и не превышают предельно допустимых значений – 0,8% (максимальный уклон) и 0,05% (минимальный).

Водоотвод на участке проектирования решается закрытым способом со сбором стоков с поверхностей покрытий в дождеприемные колодцы с дальнейшим сбросом в сеть дождевой канализации.

Автомобильные проезды выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль которых обеспечивается сток поверхностных вод.

# 5.Описание решений по благоустройству территории

На  территории  микрорайона предусмотрены  комплексные  зоны  досуга,  которые  включают  в  себя игровые  детские  малые  архитектурные  формы,  площадки  отдыха  взрослых,  площадки  для занятия спортом и хозяйственные площадки.

Общее благоустройство включает в себя устройство основных и второстепенных проездов, парковочных мест с твердым  покрытием,  устройство  пешеходных  тротуаров и освещения.

Площадки  для  сбора  мусора  установлены  вне  жилых  групп  и  обслуживаются  с кругового проезда.

Озеленение  предполагает  посадку  декоративной древесно-кустарниковой растительности, а так же устройство газонов и цветников.

Проектом предусмотрено устройство нового тротуарного и асфальтобетонного покрытия.

Конструкция плиточного покрытия:

1 слой - Брусчатка бетонная 200 x 100 x 60,м              -0,06

2 слой - Сухая цементно-песчаная смесь, м                 -0,05

3 слой - Щебень марки "400" ГОСТ 8267-93,м            -0,12

4 слой - Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93,м      -0,20

Конструкция покрытия на спортивной площадке:

1 слой- резиновое спецпокрытие, м                             -0,006

2 слой- асфальтобетон песчаный

марки II,тип Д, ГОСТ 9128-97, м  		       - 0,03

3 слой - асфальтобетон крупнозернистый

пористый, марки I ,ГОСТ 9128-97, м  		       - 0,05

4 слой  -  щебень М 800, ГОСТ8267-93, м                   -  0.15

5 слой  -  песок, средний, ГОСТ 8736-93,м       - 0.20

Конструкция покрытия на детской площадке:

1 слой- резиновое спецпокрытие, м                           -0,01

2 слой- асфальтобетон песчаный

марки II,тип Д, ГОСТ 9128-97, м  		      - 0,03

3 слой - асфальтобетон крупнозернистый    	      - 0,05

4 слой  -  щебень М 800, ГОСТ8267-93, м                 - 0.15

5 слой  -  песок, средний, ГОСТ 8736-93,м               - 0.20

Конструкция покрытия на хозяйственной площадке:

1 слой- асфальтобетон песчаный

марки II,тип Д, ГОСТ 9128-97, м  		      - 0,03

2 слой - асфальтобетон крупнозернистый

пористый, марки I ,ГОСТ 9128-97, м                    - 0,05

3 слой  -  щебень М 800, ГОСТ8267-93, м                -  0.15

4 слой  -  песок, средний, ГОСТ 8736-93,м               - 0.20

Конструкция асфальтобетонного покрытия:

1 слой-асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый марки I тип А,

ГОСТ 9128-97 , м                                                                                           -0,04

2 слой-асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый,  I марки,

ГОСТ 9128-97, м                                                                                            -0,08

3 слой – песчано-гравийная смесь, укрепленная 10% цемента, м               - 0,13

4 слой-фракционированный щебень М800, ГОСТ8267-93,          м	      - 0,18

уложенный по способу заклинки

5 слой-песок, средней крупности, ГОСТ 8736-93,м		                  - 0,40

Сопряжение  проездов с газоном и тротуаром производится при помощи бетонного борта БР 100.30.15, а  тротуара с газоном -  при помощи бетонного борта БР 100.20.8 на бетонном основании толщиной не менее 10 см, устраиваемом из бетона марки 200. Бортовые камни возвышаются над уровнем тротуара на 15 и 10 см соответственно. Швы между отдельными бортовыми камнями заполняются цементным раствором.

Пространства, свободные от древесно-кустарниковой растительности, засеваются смесью семян многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0.25 м.

Снятие растительного слоя при проведении строительных работ производится на всех строительных площадках, и обеспечиваются условия его сохранности для дальнейшего его использования при озеленении территории и создании элементов ландшафтной архитектуры.  Для озеленения свободной от застройки территории частично используется привозной растительный грунт. На восстановленную поверхность участка наносится почвенно-растительный слой мощностью 0.25 м.  После выполнения планировочных работ  производится посев трав.

Расстояние от зеленых насаждений до зданий и сооружений, инженерных сетей принимается в соответствии с табл. 3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Посадочные работы производятся после выполнения проекта организации рельефа, прокладки инженерных сетей, проездов и площадок.

Участок, подлежащий озеленению, следует перештыковать на глубину 0.15-0.20м.

Для устройства газонов рекомендуется следующая травосмесь на 1 га площади:

Райграс пастбищный    - 50 кг

Полевица белая             - 30 кг

Мятлик луговой            - 20 кг

---------------------------------------------

Итого                              - 100 кг

Детские площадки для детей младшего возраста размещены на дворовых территориях в поле видимости из окон окружающих домов.

Площадки отделяются зелеными насаждениями от остальной территории и оборудуются качелями, горками,  спортивными снарядами и песочницами. Кроме того, на детских площадках устанавливаются скамейки для взрослых. Площадки для отдыха взрослых оборудуются скамейками и малыми архитектурными формами. Спортивные площадки для занятий баскетболом, стритболом, настольным теннисом и легкой атлетикой оборудованы на внутридомовой территории.

### Площадки благоустройства, входящие в состав дворовых территорий

Таблица 6

| Площадки | Нормируемая величина | Общая площадь территории, м.2 | Тип покрытия | Расстояние от окон в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0.7 м2 на человека | 677 (потребность рассчитываем на 1/3 кол-ва населения – 2480 : 3 х 0.7 = 579м.2) | Песок, гранитные высевки, спецпокрытие | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2 м2 на человека | 617 (потребность – 2480 х 2.0 = 4960м.2) | Спецпокрытие | 10-40 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.1 м2 на человека | 821 (потребность рассчитываем на 2/3 кол-ва населения - 2480 : 3 х 2 х 0.1 = 165м.2) | Ж/б плитка, | 10 |
| Для хозяй- ственных целей и выгула собак | 0.1 м2 на человека | 70 (потребность – 700 (количество человек, проживающих в жилье без участка МКД и ТХ) х 0.1 = 70м.2) | Асфальт | 20-40 |
| Гостевые автостоянки | м/м на 1000 чел. | 138 м/м Из них - 14м/м - для маломобильных групп населения | Асфальтобетон | 12-17 |

Общая площадь озеленения (включая озеленение общего пользования, участок под парк, озеленение детских площадок и озеленение территории многоквартирных домов) – 117 658  (45 167) м.2, (11, 76 га) (4,517 га), что составляет 26,6% (10,3%) территории земельного участка.

С учетом формирования единого благоустроенного рекреационного пространства на территории микрорайона, с размещением детских и спортивных площадок, площадь отдельно размещаемых детских и спортивных площадок составляет 70,2 % от нормируемой площади таких площадок. В целях формирования единого комплекса спортивных и детских площадок предлагается разместить все площадки на территории рекреационной зоны.

Общая площадь проектируемых площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения и площадок для хозяйственных целей и выгула собак (эта площадь не включена в общую площадь озеленения) составляет – 1560 м.2. Отдельно располагается спортивная площадка размером 30 м х17 м и уличные тренажеры на земельном участке ЗУ:1.2.

Недостаток спортивных площадок для детей старшего школьного и младшего школьного возраста будет скомпенсирован спортивными сооружениями, расположенными на территориях общеобразовательных школ г. Обнинска, в которых будет проводиться обучение детей согласно письма от Управления общего образования Администрации города Обнинска №104 от 23.10.2013.

# 6.Охрана окружающей среды

Все проектируемые жилые и общественные здания и их придомовые территории проектом максимально возможно обеспечены инсоляцией и освещённостью в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проектом предусмотрено максимальное озеленение придомовых территорий и территорий общего пользования.

Наряду с озеленением проектом сокращено количество асфальтового покрытия и применено покрытие дорожек и площадок из тротуарной плитки различных форм и цвета.

Учитывая природные условия, существующее положение и архитектурно-планировочное решение комплекса, предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории, а именно:

- комплекс мероприятий по защите зданий и сооружений от «верховодки»,

-  организация рельефа;

-  организация поверхностного стока.

Для отвода дождевых и талых вод с кровель жилых и общественных зданий предусмотрен внутренний водосток с отводом стоков в коллектор. Отвод дождевых стоков с прилегающих территорий выполняется в дождеприёмные решётки и далее по коллекторам с выпуском на очистные   сооружения.

Мусороудаление проектом предусмотрено в виде вывоза мусора спецавтотранспортом по графику один раз в сутки.

Расчет количества твердых бытовых отходов (ТБО) и требуемого количества контейнеров проектом предусмотрен по  приложению М  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

## Расчет количества ТБО и требуемого количества контейнеров

Таблица 7

| Бытовые отходы | Количество расчетных единиц | Нормируемое кол-во ТБО | Расчетное кол-во ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, кг чел./год | 2 480 | 200 | 496 000 |  |
| Крупногабаритные бытовые отходы принимать в размере 5% |  |  | 24 800 |  |
| Итого, ТБО |  |  | 520 800 |  |
| Расчет смета с твердых покрытий |  |  |  |  |
| Площадь тротуаров |  |  |  |  |
| Площадь площадок |  |  |  |  |
| Смет с 1 м² твердых покрытий улиц |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО, включая смет, в год |  |  |  |  |
| Расчетное количество вывозов в год, шт. | Один раз в сутки |  |  | 250 |
| Количество вывозимых отходов в сутки, кг. |  |  |  |  |
| Требуемое количество контейнеров (кг/ед.) |  |  |  |  |

Окончательный расчет ТБО и требуемого количества контейнеров будет произведен после утверждения проектного предложения Заказчиком.

С целью защиты окружающей среды от негативного воздействия планируемой застройки предлагается осуществление ряда следующих мероприятий:

-  сбор и отвод поверхностного стока с территории на планируемые очистные сооружения ливневой канализации;

-  твердые  отходы  вывозятся  на  городскую  свалку  специализированным  автотранспортом  на договорных условиях;

-  бумага,  упаковка  и  возвратная  тара  вывозится  автотранспортом  и  сдается  на  договорных условиях.

-  проектом предусматривается система бытовой канализации с отводом стоков в существующие городские очистные сооружения;

-  с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод и почв загрязнёнными поверхностными стоками с улиц, предусматривается строительство автотранспортных проездов с твёрдым покрытием;

-  для планировки рельефа используются привозной грунт и другие материалы, не содержащие радиационного и химического загрязнения;

-  снятие почвенного покрова при проведении строительных работ производится на минимальных площадях и обеспечиваются условия его сохранности для дальнейшего его использования при озеленении территории, создании элементов ландшафтной архитектуры;

-  проектом предусматривается максимальное озеленение территории.

# 7. Транспортное обслуживание

Проектное решение уличной сети разработано на основании «Схемы архитектурно-планировочной организации территории» в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» и др.

Проектное решение выбрано с учётом функционального назначения улиц, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

При проектировании ул. Космонавта Леонова и Хвойная предусмотрены мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничено количество и протяжённость участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов.

Ширина и поперечный профиль улиц, уровень их благоустройства определены в зависимости от величины проектируемого участка, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки.

Подъезды к жилым домам и общественным зданиям предусмотрены по улицам и проездам шириной 6.0 метров.

Проектом предусмотрены наземные автостоянки в 10-15-минутной пешеходной доступности от наиболее удалённого жилого дома. Расчёт машино-мест произведён исходя из нормы. Возле каждого жилого и общественного здания предусмотрены гостевые автостоянки в соответствии с действующими нормативными документами.

Проектом также предусмотрены места для размещения м/м для инвалидов. Их ёмкость составляет 10% от общего расчётного количества м/м.

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам шириной не менее 1,5 метров вдоль главной улицы проектируемой территории и шириной не менее 1 метра вдоль внутренних проездов и подъездов к жилым домам и общественным зданиям, а также по дорожкам ул. Экодолье.

Для   временного   хранения   автомобилей   на проектируемой территории  предусмотрены   гостевые автостоянки  общей  емкостью  50 машино-мест;  автостоянки  у помещений административно – бытового назначения приняты в количестве 65 мест.

8. Мероприятия по организации доступа маломобильных групп населения и инвалидов

Проект застройки микрорайона выполнен с учетом требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения».  Основное  внимание  на  данной  стадии проекта  относительно  этих  требований  было  направлено  на  обеспечение  беспрепятственного передвижения  по  территории  проектируемого  микрорайона  инвалидов  всех  категорий  и  других маломобильных групп населения как пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так  и  с  помощью  транспортных  средств.  Особое  внимание  уделено  формированию  пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий.

При этом предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

-  ширина  дорожек  и  тротуаров  при  одностороннем  движении  принята  не  менее  1.2  м ;

-продольные  уклоны  пешеходных  дорожек  и  тротуаров,  предназначенные  для  пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых не превышают 5%, поперечные 1-2%;

-  в  местах  пересечения  пешеходных  путей  с  проезжей  частью  улиц  высота  бортового камня  принята  в  пределах  2.5см,  съезды  с  тротуаров  имеют  уклон,  не  превышающий  1:10;

-  установка в зонах пешеходных переходов тактильных указателей;

-  все предметы - препятствия на пути движения для людей с полной потерей зрения и слабовидящих (деревья, осветительные столбы и т.п.) должны быть огорожены;

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м, до низа ветвей деревьев - не менее 2.2. м.

-  предупреждающую  информацию  для  инвалидов  по  зрению  о  приближении  к  препятствиям (лестницам,  пешеходным  переходам  и  т.п.)  обеспечивают  изменения  фактуры  поверхностного слоя  покрытия  дорожек  и  тротуаров,  направляющие  полосы  и  яркая  контрастная  окраска.

-  для  инвалидов  предусмотрены  места  для  парковки  личных  автомобилей.  При  этом  для  машин инвалидов   резервируются   места,  примыкающие   к   выходам   со  стоянок,   либо   максимально приближенные  к  входам  в  здания.  Они  выделяются  разметкой  и  обозначаются  специальными символами.  Ширина  таких  стоянок  -  3,5  м.  Количество  мест  для  машин  инвалидов  на  общих стоянках проектом предусмотрено из расчета 10 %, но не менее 1 места на каждой автостоянке.

-  проектом  предусматривается  устройство  у  главных  входов  наружного  пандуса  с  нормативным уклоном и поручнями.

- входы в здания на I этаже имеют порог 0,025 м.

Графические

материалы