Приложение № 1

к извещению

Характеристика объектов  конкурса по ЛОТ № 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Общая площадь (с учетом лестничных клеток), м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д.14. | 1957 | 2 | 8 | 256,7 | 1540 | 406,3 | 272,2 | 436,2 | 32,8 | 1510 | 333,7 | 54,5 | 1460 | 40:27:020301:47 | Кирпичный ленточный | Брусчатые дощатые оштукатуренные | Деревянные по деревянным стропилам | Шиферная по деревянным стропилам и обрешетке | Дощатые по лагам, окрашены | Обшивка стен вагонкой, окраска | 1-ые 2-ые створные окрашены | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Подключена к городскому коллектору | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Чехова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д.14. | 1957 | 2 | 8 | 252,7 | 158,7 | 406,3 | 271,8 | 436,2 | 32,8 | _______ | 328,5 | 48,8 | 1662 | 40 : 27 : 020301 : 48 | Кирпичный ленточный | Брусчатые дощатые оштукатуренные | Деревянные по балкам | Шиферная по деревянным стропилам и обрешетке | Дощатые по лагам, окрашены | Обшивка стен, окраска | Двойные рамы створные окрашены | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Подключена к городскому коллектору | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |