Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по устройству покрытия (в том числе подготовки основания к приему искусственного покрытия) футбольного поля стадиона «Труд» г. Обнинска.

г. Обнинск, 2011 г.

1. Техническая часть.

1.1. Проведение работ по устройству покрытия (в том числе подготовки основания к приему искусственного покрытия) футбольного поля стадиона «Труд» г. Обнинска.

2. Основание проведения работ.

2.1. Приказ от 21.02.2011 г. № 113 Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации об утверждении перечня специализированных ДЮСШ по футболу и ДЮСШ, имеющих отделения футбола, подлежащих финансированию  в 2011 году за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы».

2.2. Соглашение от 15 июля 2011 г. № 01-28/224 о финансировании работ по устройству покрытия (в том числе подготовки основания к приему искусственного покрытия) футбольного поля стадиона «Труд» г. Обнинска.

3. Место, условия и срок выполнения работ.

3.1. 239033, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д.1.

3.2. Срок выполнения работ с момента заключения договора: 45 календарных дней.

4. Состав, объем и технические характеристики материалов и работ.

- Срезка растительного грунта – 2310 м3.;

- Погрузка и вывоз грунта на расстояние до 1 км – 3234 т.;

- Планировка площади с уплотнением катками – 7700 м2.;

- Устройство прослойки из геотекстиля – 7700 м2.;

- Устройство слоя из песка толщ. 120 мм. – 7700м2.;

- Устройство слоя из щебня каменных пород (98,1 мпа) фр. 20-40 мм толщ. 140 мм. – 7700 м2.;

- Устройство выравнивающего слоя из щебня каменных пород (98,1 мпа) фр. 0-5 мм. Толщ. 40 мм – 7700 м2.;

- Укладка искусственной травы с прирезкой и склейкой на клеящую ленту – 7700 м2.;

- Разбивка футбольной разметки;

- «Врезка» разметки с вырезанием по месту и вклеиванием на клеящую ленту 780 м. Ширина линий разметки 10 см.;

- Засыпка покрытия кварцевым песком и резиновой крошкой – 270 т.;

- Расчесывание искусственной травы с поднятием ворса (щеткой для фибрилирования) – 7700 м2.;

5. Условия выполнения работ

5.1. Общие требования

- Поверхность основания должна иметь проектные уклоны. Основания поля планируется «конвертом» (от центра к краям).

- Щебеночное покрытие должно быть ровным. Ровность проверяется трех метровой рейкой. Допустимые отклонения – просвет под рейкой не более 10 мм., независимо от направления укладки рейки.

- Основание должно быть уплотнено в двух направлениях.

- Укладка покрытия должна осуществляться квалифицированными специалистами, оснащенными специализированной техникой и профессиональными инструментом. (производство SMG) или аналог. При производстве покрытия должны строго соблюдаться ограничения по температурным режимам и погодным условиям, установленные поставщиком покрытия и сопутствующих материалов.

5.2. Внесение материалов

- Засыпка песка и резиновой крошки в искусственную траву должна осуществляться в сухую погоду, с использованием специализированной техники.

- Разметка должна быть выполнена из такой же искусственной травы, которая использовалась для покрытия футбольного поля, с волокном белого цвета. Требования к стыковым соединениям между материалом разметки и основным покрытием поля аналогичны требованиям на прочность стыковых соединений поля.

6. ОСНАЩЕННОСТЬ

6.1. Строительная организация должна иметь следующую специализированную технику для выполнения работ:

- Планировщик с лазерным управлением;

- Трактор с дерновым (без грунтозацепов) шинами;

- Щетку для фибриллирования искусственных покрытий;

- Пескователь.

7. КВАЛИФИКАЦИЯ

7.1. Строительная организация должна иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1. Гарантийный срок качества всех выполненных работ устанавливается не менее3 лет с момента подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

8.2. Подрядчик по окончании работ направляет Заказчику Акт сдачи – приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).