Калужская область

Город Обнинск

Муниципальное предприятие

«Коммунальное хозяйство»

249038 Калужская область, город Обнинск, пр.Ленина, 97

тел/факс 8(48439)3-14-97, e-mail:mail@mpkh.ru

«_20__» ____09___ 2016 г.

№ __906____________

на исх. №284 от 01.09.2016г.

Председателю временной комиссии

Администрации города Обнинска

по согласованию выдачи технических  условий

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения

Козлову А.П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сети ливневой канализации территории, предназначенной для строительства жилья экономического класса (территория 46 мкр.)

- Разработать проект на подключение к сети ливневой канализации территории, предназначенной для строительства жилья экономического класса (территория 46 мкр.), в соответствии с рекомендациями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, «Правил благоустройства и озеленения территории МО «город Обнинск»;

- Сброс ливневых стоков запроектировать через очистные сооружения в существующий ливневой коллектор, проходящий вдоль ул.Красных Зорь. Точку подключения определить проектом, предварительно согласовав с МП «Коммунальное хозяйство».

- Дождеприемные колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром 1,0 м;

- Смотровые колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром не менее 1,0 м с расположением их вблизи подъездов для возможности обслуживания механизмами. Не зависимо от места расположения (газон, проезд) установить на смотровые колодцы тяжелые люки;

- Согласно Постановлениям Администрации г. Обнинска № 282-п от 06.03.09г и №255-п от 03.03.09г. проектом предусмотреть восстановление благоустройства, разрушенного в период производства работ.

- Разработанный проект согласовать с МП «Коммунальное хозяйство».

- Технические условия действительны в течение 3-х лет.

Директор

МП «Коммунальное хозяйство»			   	      	Ус В.Ю.