Приложение № 5

к извещению о проведении конкурса

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

(АСОП ГПТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Обнинск

2014 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Автоматизированная система оплаты проезда на городском пассажирском транспорте.

Условное обозначение системы: АСОП ГПТ.

Далее по тексту также используются сокращенное условное обозначение «Система».

- Определения, обозначения и сокращения (Глоссарий)

HSM – Hardware Security Module или Host Security Module, аппаратный модуль, обеспечивающий (в контексте настоящего документа) безопасность транспортных транзакций или персонализации карт.

MAC – Message Authentication Code; вариант ЭЦП стандарта ISO/IEC 9797.

MIFARE – Micron Fare Collection, тип БСК, de-facto стандарт транспортной карты в России; дуальная смарт-карта имеет эмулятор MIFARE с доступом к MIFARE-памяти как по бесконтактному, так и по контактному интерфейсу (в последнем случае – при наличии в памяти смарт-карты соответствующего апплета доступа).

UID – Unique ID, уникальный номер БСК; 10 байтов, согласно ISO/IEC 14443; при четырехбайтном UID последние три байта - нули.

Агент – уполномоченная организация, осуществляющая на комиссионной основе продажу транспортных услуг (продажу Билетов) по договорам с Оператором Системы (ОС).

АМБ – Аппаратный модуль безопасности (также см. HSM); в данном контексте это может быть либо микропроцессорная смарт-карта с криптопроцессором, либо POS-терминал, сертифицированный по стандарту PCI PED, либо аппаратно-защищенный специализированный компьютер, хранящий секретные ключи и выполняющий криптографические вычисления.

Бланк Билета – Битовая структура памяти карты, отображающая «пустой» Билет. Это Билет без конкретных ограничений (срока действия, ресурса и т.д.), и содержащий исключительно идентификационные данные (номер, серию и т.д.). Бланк Билета не может быть использован на транспорте (транспортных терминалах), он – просто «заготовка» Билета. Бланк Билета может быть использован на ТПТУ при покупке Билета для преобразования Бланка Билета в конкретный Билет.

Билет – проездной документ в электронной форме, подтверждающий право проезда пассажира в общественном транспорте. Различают разовый Билет (Билет на конкретный рейс, прекращающий его использование после совершения поездки) и многоразовый Билет (проездной документ, позволяющий совершать многократные поездки в соответствии с правилами его использования).

Битмэппинг – Битовая структура памяти карты, отображающая в бинарном виде проездной документ конкретной системы оплаты проезда на общественном транспорте.

БСК – Бесконтактная смарт-карта, соответствующая международному стандарту ISO/IEC 14443A.

Кассовая транзакция – транзакция между транспортной картой и ТПТУ, в результате которой в память транспортной карты записывается конкретный Билет.

Оператор системы  (ОС) – организация, наделенная соответствующими полномочиями и осуществляющая эксплуатацию, обслуживание, обеспечение функционирования АСОП ГПТ.

Персонализация – Процедура первичной разметки памяти транспортной карты, позволяющая записать на карту Бланки Билетов или конкретные Билеты.

Персонализационное бюро – Организация, осуществляющая персонализацию транспортных карт; в контексте настоящего документа речь идет только о персонализации транспортных приложений на картах.

Разовый билет – Билет на конкретное транспортное средство. Разовый билет содержит реквизиты, указывающие на то, что проезд происходит в данном транспортном средстве. Разовый билет должен быть в печатной форме, соответствовать «Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009, № 112). Разовый билет служит для контроля со стороны ТО.

СУТ – Система управления терминалами; должна обеспечивать возможность удаленно, в режиме off-line, производить конфигурирование терминала (в том числе, смену тарифов), а также обмениваться данными с ЦОТТ (передавая ЭКЛ и получая списки номеров Билетов, блокирующие/деблокирующие Билеты на картах).

Терминал – обобщенное название устройства АСОП ГПТ, работающее непосредственно с Билетами и носителями Билетов (напр., транспортными картами). Технологически различают Транспортные терминалы (ТТ) и Терминалы продажи транспортных услуг (ТПТУ). Любой терминал в АСОП ГПТ должен имеет уникальный регистрационный номер.

ТК – Транспортный кошелек, синоним Электронного кошелька (см. ЭК).

ТО – Транспортный оператор; предприятие общественного транспорта (включая организации, обслуживающие железнодорожное пригородное сообщение), обеспечивающих проезд граждан.

ТПТУ – Терминал продажи транспортных услуг; устройство, осуществляющее продажу транспортных услуг (продажу, продление или пополнение баланса Билета). Частным случаем ТПТУ может считаться устройство самообслуживания, выполняющее аналогичные функции.

Транспортная транзакция – транзакция между носителем Билета (транспортной картой) и транспортным терминалом, в результате чего фиксируется факт проезда, или операция  регистрации  транспортным  терминалом  разовой  поездки с использованием  служебной  карты.

ТТ – Транспортный терминал. Устройство, осуществляющее контроль (проверку) и регистрацию проезда.

УЭК – Универсальная электронная карта; дуальная смарт-карта гражданина, содержащая (наряду с другими приложениями – платежного и нефинансового характера) транспортные приложения для проезда в общественном транспорте.

ФУО – Федеральная управляющая организация, эмитент УЭК.

ЦОТТ – Центр обработки транспортных транзакций; программно-аппаратный комплекс, собирающий с транспортных терминалов первичные данные о проезде (транспортные транзакции) и продаже Билетов (кассовые транзакции) в форме ЭКЛ, и обрабатывающий их в интересах участников СОП (контроль эмиссии Билетов, составление разнообразных отчетов и т.д.).

ЭК – Электронный кошелек (см. также ТК); модификация УПД, содержащего параметры Билета, позволяющего в пределах своего баланса, регистрировать проезд в рамках предоплатной схемы оплаты транспортных услуг.

ЭКЛ – Электронная контрольная лента; файл с записями операций за смену, порождаемый терминалом (первичные данные СОП). ЭКЛ не является фискальным документом, ее задача – предоставление информации в ЦОТТ данных об операциях на транспортных терминалах или терминалах продажи транспортных услуг. ЭКЛ должна быть подписана АМБ с использованием секретных ключей. В двухуровневой системе СОП Электронная контрольная лента передается непосредственно с терминала.

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись; электронный сертификат, подтверждающий истинность подписываемых данных.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

- Назначение Системы

Система предназначена для:

- повышения качества транспортного обслуживания населения г. Обнинска.

- оптимизации и повышение эффективности работы предприятий общественного транспорта г. Обнинска;

- совершенствования системы учета и контроля оплаты проезда;

- перевода предоставления транспортных услуг в электронный вид;

- Цели и задачи создания Системы

Целью внедрения Системы является выполнение «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», а именно совершенствование процесса предоставления гражданам услуг на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- введение современных способов безналичной оплаты проезда

- автоматизация сбора выручки

- создание соответствующей информационно-технической инфраструктуры

- обеспечение возможностей по стимулированию населения к переходу на более удобные и эффективные способы оплаты проезда

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Требования к Системе в целом

Система должна создаваться с учетом следующих основных принципов:

- Открытость. Система должна использовать общедоступные и специфицированные решения, протоколы и интерфейсы, что должно обеспечить интеграцию создаваемых решений, как между собой, так и с внешними информационными системами.

- Модульность. Система должна быть построена с использованием модульной архитектуры. Сбой в работе одного из модулей не должен приводить к полному прекращению функционирования Системы в целом.

- Масштабируемость. Архитектура Системы должна позволять увеличивать производительность Системы, объемы хранимой и обрабатываемой информации без длительной остановки работы и значительной модификации программного кода Системы.

- Управляемость и конфигурирование. Механизмы управления должны обеспечивать конфигурирование Системы, в частности – ее терминального оборудования.

- Системность. Все взаимосвязанные подсистемы создаваемой Системы должны использовать единую методологию и отвечать единым принципам взаимодействия, надежности и управления.

- Анализ использования информации. Система должна содержать механизмы эффективного сбора информации и анализа использования АСОП ГПТ, как при продаже транспортных услуг, так и при регистрации проезда.

- Персонализация. Предоставление транспортных услуг должно осуществляться с учетом групп пользователей; прежде всего, должен учитываться проезд льготных категорий граждан.

- Состав и функции Системы

АСОП ГПТ должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из следующих компонентов:

- Носитель информации о Билетах

В качестве носителей информации о билетах должна быть предусмотрена возможность использование БСК, дуальных смарт-карт, NFC-устройств и др. носителей, в т. ч. соответствующих требованиям и стандартам в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 2.03.2011г. № 208 .

В структуру данных памяти носителя и ее программное обеспечение должен входить:

- Битмэппинг Билета, битовая структура, используемая транспортными терминалами для регистрации проезда с использованием БСК. Битмэппинг должен быть защищен от изменения (за исключением Билетов, активируемых при первой поездке).

- Терминальное оборудование

Терминальное оборудование технологически должно состоять из двух множеств: транспортных терминалов и терминалов ПТУ. Требования к терминальному оборудованию приводятся в соответствующем разделе. Основная задача терминального оборудования – сбор информации о проданных транспортных услугах и регистрация проезда с помощью носителей Билета (включая валидирование Билетов).

- Система управления терминалами

Требования к СУТ описаны в соответствующем разделе. Обязательное требование к АСОП ГПТ – удаленное, из единого центра, с помощью СУТ, конфигурации терминалов; при этом – непосредственное, без промежуточных носителей информации (с использованием беспроводных каналов передачи данных).

- Центр обработки транспортных транзакций

ЦОТТ должен представлять собой работающую в режиме off-line серверную программу c базой данных, хранящей информацию о проданных транспортных услугах и о проездах с использованием носителей Билетов, а также набор on-line служб обеспечивающих обработку поступающих данных и выгрузку исходящих данных в режиме 7/24. Основной функционал ЦОТТ – сбор такой информации и создание на ее основе различных отчетов потребителям АСОП ГПТ:

- Оператору системы АСОП ГПТ,

- Транспортным операторам, использующим АСОП ГПТ,

АСОП ГПТ должна содержать следующие документированные компоненты:

- Общее описание технологии использования АСОП ГПТ.

- Описание системы безопасности АСОП ГПТ.

- Техническое описание терминального оборудования, используемого для работы АСОП ГПТ, с указанием технических мер безопасности на данных устройствах (за исключением технических описаний банкоматов и прочих устройств самообслуживания банков, формально являющихся ТПТУ, но несущим, как и при продаже иных услуг, исключительно интерфейсную и транспортную – в части кассовых транзакций – функции).

- Инструкции по работе с указанными выше устройствами (в части использования АСОП ГПТ).

- Описание форматов данных, загружаемых с терминального оборудования в ЦОТТ и из ЦОТТ в терминальное оборудование (ЭКЛ, блокирующие и деблокирующие списки, тарифные таблицы и т.д.).

- Описание форматов данных, загружаемых в ЦОТТ из других организаций (Регистра УЭК, персонализационных бюро, прочих организаций), а также правил  взаимодействия с ними.

- Описание ЦОТТ, включая описание работы с его базой данных, а также инструкции по работе с ЦОТТ.

- Форматы и условия исполнения стандартного набора отчетов участникам СОП.

- Требования к основным компонентам АСОП ГПТ

- Требования к технологическим компонентам АСОП ГПТ.

      - Нумерация Билетов.

        - Системный номер Билета должен формироваться в соответствие с номером ноcителя Билета.

        - Номер каждого Билета должен быть информационно связан с уникальным номером чипа носителя Билета (через паспорта карт).

        - Каждый Билет должен иметь серию, которая идентифицирует его конкретный вид, как принадлежность Билета к определенной группе проездных документов с определенными свойствами. Должна быть предусмотрена возможность изменения серии билета.

      - Виды Билетов.

        - В АСОП ГПТ Билет должен быть  охарактеризован следующими параметрами, сочетание которых определяет вид Билета и формирует его стоимость (тариф):

- Срок действия Билета

- Ресурс Билета

- Персональность Билета

- Вид транспорта, на котором действует Билет

- Способ оплаты Билета

- Область действия Билета

- Время действия Билета

        - Срок действия должен быть выражен в абсолютной форме. Абсолютная форма используется для Билетов, имеющих конкретную дату окончания срока действия. Она устанавливается при его покупке.

        - Ресурс Билета должен номинироваться либо в денежных единицах, либо в поездках. Ресурс учитывается на балансе Билета. Если значение баланса меньше, чем тариф разовой поездки – электронный кошелек, либо нулевое - поездки, то Билет считается недействительным.

        - Билет должен иметь признак «Персональный / На предъявителя». Персональный Билет может быть использован только конкретным лицом. К таким Билетам относятся все льготные Билеты. Билет на предъявителя может быть использован любым лицом.

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования Билета сразу на нескольких видах транспорта.

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность оплаты Билетов по двух схемам – предоплатной и постоплатной (кредитной).

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования Билетов в определенное время, например, в дачный сезон.

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность остановки действия Билета через механизм списков номеров билетов, действие которых должно быть остановлено (различные виды стоп-листов).

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность возобновления действия ранее заблокированных Билета через механизм списков номеров билетов, действие которых должно быть возобновлено (различные виды деблок-листов).

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность остановки действия единиц терминального оборудования через механизм списков номеров терминалов подлежащих блокировке в системе.

        - В АСОП ГПТ должна быть обеспечена возможность использования зональной системы оплаты проезда для любых типов Билетов, с возможностью отдельной тарификации каждой серии Билета на любом маршруте.

      - Безопасность АСОП ГПТ.

        - Ключ доступа к памяти Билета должен быть диверсифицированным на UID секретным ключом, рассчитываемым на основе ключевого материала, находящегося вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования).

        - Битовая структуры памяти карты, где хранится Билет (Битмэппинг), и способ диверсификации ключа должны быть секретными.

        - Битмэппинг должен быть подписан ЭЦП, также на диверсифицированном ключе, рассчитываемым на основе ключевого материала, находящегося вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования).

        - В качестве алгоритмов шифрования и  формирования ЭЦП должны быть использованы стандартные криптографические алгоритмы, применяемые в банковской практике и допускающие проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

        - Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, должна быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

        - ЦОТТ должен обеспечивать блокировку Билетов с помощью механизма стоп-листов, ограничивающих действие Билета исходя из его номера, а также исходя из номера терминала продажи транспортных услуг.

        - Персонализация Билетов должна осуществляться организациями, обеспечивающими должный уровень безопасности этого процесса (защищенные помещения, контроль персонала, использование аппаратных модулей безопасности и т.д.).

      - Центр обработки транспортных транзакций.

        - ЦОТТ должен иметь следующий основной функционал:

- Получение, анализ и загрузка первичных данных в базу данных ЦОТТ.

- Контроль над получаемыми данными (по паспортам карт, по номерам терминалов, по балансовым показателям Билетов и т.д.).

- Контроль над эмиссией и обращением Билетов, управление списками, останавливающими прием карт.

- Ведение различных справочников, необходимых для работы ЦОТТ (паспорта карт, реквизиты транспортных операторов и Агентов и т.д.).

- Составление отчетов, в том числе – транзакционных, заинтересованным организациям (периодически, в соответствии с регламентами; или разовых отчетов, по отдельным запросам).

        - В функционал ЦОТТ должны входить также стандартные операции, связанные с ведением больших баз данных (администрирование базы данных, в том числе – управление доступом к данным, контроль над их целостностью, возможность периодического архивирования и т.д.).

        - В состав ЦОТТ должна входить подсистема управления терминальным оборудованием (Terminal management system или TMS / СУТ). В задачи TMS входит удаленное конфигурирование терминалов. Под конфигурированием понимается не только установка технических параметров терминала (например, коммуникационных), но и передача файлов, задающих тарифы и прочие параметры Билета (серии Билетов, номера маршрутов, зоны, систему скидок, если необходимо, и т.п.). Эти операции (конфигурирование) проводятся централизовано, по инициативе организации, эксплуатирующей ЦОТТ, в автоматическом режиме без участия организаций эксплуатирующих  терминальное оборудование .

        - Базовый канал связи, используемый для обмена данными между терминалами и ЦОТТ – мобильный (посредством GPRS-модема), резервный – непосредственный контакт терминала через СОМ или USB порт с переносным компьютером или устройством флэш-памяти. Обмен данными по базовому каналу должен производиться по FTP-протоколу; допускается использование специализированной системы с аналогичными свойствами. Файлы информационного обмена должны подписываются терминалом или ЦОТТ (в зависимости от направления информационного обмена) с помощью ЭЦП. При необходимости, данные должны шифроваться с использованием стандартных криптографических алгоритмов (терминалом или ЦОТТ, в зависимости от направления информационного обмена).

        - Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, должна быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

- Требования к техническим компонентам АСОП ГПТ

      - Общие требования к терминальному оборудованию для регистрации проезда по АСОП ГПТ

        - Транспортные терминалы для учета оплаты проезда граждан в пассажирском транспорте должны быть выполнены в виде мобильных (носимых) устройств.

        - Общее количество транспортных терминалов должно предусматривать возможность работы всего подвижного состава в соответствии с планом выпуска, а также включать оборотный фонд для замены, в случае отказа оборудования. Работа подвижного состава без наличия транспортного терминала не допускается.

        - Быстродействие программного обеспечения транспортного терминала должно быть достаточным, чтобы обеспечить криптографические вычисления при работе с носителем Билета. В связи с этим объем оперативной памяти терминала должен составлять не менее 16 МБ.

        - Доступ персонала к работе с транспортным терминалом должен осуществляться с помощью бесконтактных служебных карт, либо пароля, с разделением функций (специалиста для технического обслуживания терминала; администратора системы для открытия и закрытия смен, внесения и изъятия денег, инициирования обмена данными с ЦОТТ; кондуктора и т.д.).

        - Транспортный терминал должен быть оборудован модулем безопасности в форм-факторе SIM-карты.

        - Каждая операция, проводимая терминалом должна фиксироваться в электронной контрольной ленте (ЭКЛ) терминала. По завершении смены, при получении электронной отчетности, должна быть предусмотрена возможность подписывать все операции сертификатами на основе стандартных криптографических алгоритмов с использованием установленного модуля безопасности.

        - Программное обеспечение транспортного терминала должно обеспечивать хранение достаточного количества транспортных транзакций в течение смены, а также всех необходимых конфигурационных параметров. В связи с этим объем энергонезависимой памяти терминала должен составлять не менее 8 МБ.

        - Передача электронных контрольных лент должна производиться  из транспортного терминала в Центр обработки транспортных транзакций посредством беспроводной  связи. В связи с этим терминал должен быть оборудован встроенным GPRS-модемом.

        - Передаваемые в Центр обработки транспортных транзакций электронные контрольные ленты должны иметь возможность быть зашифрованными с использованием установленного модуля безопасности.

        - Транспортные терминалы должны поддерживать удаленную загрузку маршрутных и тарифных таблиц, технических конфигурационных параметров в момент сеанса связи при передаче электронных контрольных лент.

        - Транспортный терминал должен иметь встроенный принтер для печати билетов, а также промежуточных (контрольных) и окончательных отчетов за смену.

        - Транспортный терминал должен быть оборудован дисплеем для отображения информации при проведении транзакции (отображение остатка средств на карте, причины невозможности обслуживания карты и т.д.)

        - Транспортный терминал должен быть оборудован встроенным считывателем бесконтактных смарт-карт, работающих по стандарту ISO/IEC 14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами.

        - Диапазон рабочей температуры транспортного терминала должен составлять -20°С  –  +50°С.

      - Требования к носимому терминальному устройству для регистрации проезда по АСОП ГПТ.

        - Носимый транспортный терминал должен эксплуатироваться кондуктором или водителем транспортного средства.

        - Конструкция носимого транспортного терминала должна обеспечивать быструю замену аккумуляторной батареи на запасную батарею на борту транспортного средства без использования дополнительных инструментов.

        - Конструкция носимого транспортного терминала должна обеспечивать быструю и удобную замену рулона бумаги на борту транспортного средства без использования дополнительных инструментов.

        - Конструкция носимого транспортного терминала должна предусматривать наличие функциональных и цифро-буквенных клавиш для ввода информации при  его настройке.

      - Требования к автономному терминальному оборудованию для продажи Билетов.

        - Доступ персонала к терминалам должен осуществляться с помощью служебных карт, либо пароля с разделением функций (специалиста для технического обслуживания терминала; администратора системы для открытия и закрытия смен, внесения и изъятия денег, инициирования обмена данными с Центром обработки транспортных транзакций; кассира терминала для проведения операций по обслуживанию пассажиров).

        - Терминал должен быть оборудован модулем безопасности в форм-факторе SIM-карты.

        - Каждая операция, проводимая терминалом должна фиксироваться в электронной контрольной ленте терминала. Должна быть предусмотрена возможность по завершении смены, при получении электронной отчетности, подписывать все операции сертификатами на основе стандартных криптографических алгоритмов с использованием установленного модуля безопасности.

        - Необходимо наличие возможности передачи электронных контрольных лент непосредственно из терминала в Центр обработки транспортных транзакций посредством проводных или беспроводных каналов связи.

        - Терминал должен иметь принтер для печати билетов, а также промежуточных и окончательных отчетов за смену.

        - Терминалы должны поддерживать удаленную загрузку тарифных таблиц, технических конфигурационных параметров в момент сеанса связи при передаче электронных контрольных лент.

        - Терминал должен быть оборудован считывателем бесконтактных смарт-карт работающих по стандарту ISO/IEC 14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами.

      - Требования к видам отчетов, формируемых в АСОП ГПТ

В системе должна быть предусмотрена возможность формирования, как минимум, следующих видов отчетов:

        - Отчет по сменам терминалов продажи Билетов за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого ТПТУ с указанием внесенных сумм, итоговых данных по каждой операции (продажа, продление или пополнение в суммовом и количественном выражении), кассового остатка на конец смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем терминалам на конец периода.

        - Отчет по сменам транспортных терминалов за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого транспортного терминала с указанием внесенных сумм в смене, итоговых данных по продаже разовых билетов в суммовом и количественном выражении, кассового остатка на смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем терминалам на конец периода.

        - Количество перевезенных пассажиров за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого кондуктора по перевезенным пассажирам (включая держателей транспортных карт) и проданным билетам (количество и сумма). Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем кондукторам на конец периода.

        - Перевозка пассажиров за определенный период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого маршрута с указанием количества отмеченных кондуктором рейсов, количества перевезенных пассажиров и средней загрузки рейса, а также количества зарегистрированных при проезде карт по сериям и количества проданных разовых билетов. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем маршрутам на конец периода.

        - Почасовая перевозка пассажиров на определенную дату. Должны быть представлены данные в разрезе каждого маршрута за временной промежуток (час) в форме количество провезенных пассажиров и их процент от общего количества за сутки, а также общее количество пассажиров по маршруту за прошедшие от указанной даты сутки.

        - Перевозка пассажиров по дням месяца. Должны быть представлены аналогичные отчету 5 данные, но в качестве временного промежутка указан день, а общий период отчета – календарный месяц.

        - Пополнение персональных транспортных карт для льготных категорий граждан за определенный период. Для каждого агента системы должны быть представлены данные по выручке за пополнение или продление транспортных карт в разрезе даты за период по каждому подразделению агента, с итоговыми данными на дату по всем подразделениям и для данного подразделения по всем датам, а также итоговая сумма по агенту за период.

        - Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, за определенный период. Должны быть представлены данные по количеству операций регистрации карт на транспортных терминалах в разрезе даты за период по каждому подразделению перевозчика с итоговыми данными на дату по всем подразделениям и для данного подразделение по всем датам, а также итоговая сумма по перевозчику за период.

        - Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, по маршрутам за определенный период (с разбивкой по льготным категориям). Отчет аналогичен отчету 2, только количество операций разбито на маршруты (вместо подразделений перевозчика), и каждый маршрут в свою очередь разбит на категории пассажиров (например, федеральные, региональные, муниципальные льготники и временная льготная карта пассажира) с итоговыми данными по всей совокупности льготных карт. Каждый отчет составляется для отдельного подразделения перевозчика.

        - Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспортными картами, за определенный период (с разбивкой по льготным категориям).

- Окончательный перечень отчетных форм должен быть согласован исполнителем с заказчиком на этапе внедрения АСОП ГПТ.

- Требования к режимам функционирования

Система должна обеспечивать функционирование в следующих режимах:

- Пусконаладочный режим. Переходный режим, предназначенный для первичной загрузки и инициализации программно-аппаратных компонентов Системы после ее установки или после плановых, либо внеплановых остановок.

- В Системе должна предусматриваться возможность перехода в пусконаладочный режим для применения общесистемных настроек, внесенных в конфигурационные файлы, считываемые при инициализации программно-аппаратных компонентов.

- В пусконаладочном режиме пользовательские интерфейсы Системы должны быть недоступны.

- В ходе загрузки и инициализации программно-аппаратных компонентов информация о ходе этих операций должна контролироваться обслуживающим персоналом Системы.

- Основной рабочий. Длительно-непрерывный режим, круглосуточный, без выходных дней.

- В основном рабочем режиме Система должна обеспечивать корректную многопользовательскую работу с объектами (шаблонами, учетными карточками, данными пользователей, новостями);

- Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра объекта, редактируемого другим пользователем.

- Регламентный режим. Применяется при необходимости прекращения доступа пользователей к Системе или для выполнения регламентных работ.

- Переход в режим остановки должен осуществляться по команде обслуживающего персонала Системы или автоматически – например, при возникновении сигнала о сбое по питанию от источников бесперебойного питания.

- При переходе в режим остановки Система должна завершить обработку данных без нарушения их целостности и сохранить свое текущее состояние.

- Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению

        - Математическое обеспечение АСОП ГПТ должно представлять собой совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых для реализации функций компонентов системы.

        - Состав системы определен в п. 3.2 данного ТЗ. Дальнейшее его уточнение и детализация должны выполняться на стадиях внедрения по согласованию заказчика и разработчика АСОП ГПТ.

3.5.2. Требования к информационному обеспечению

      - Структура данных должна отражать все элементы информационных потоков данных, а также технологические и административные данные.

      - Данные должны быть организованы в виде реляционной модели.

      - АСОП ГПТ должна обеспечивать эффективную организацию обмена информацией между внутренними компонентами и внешними системами.

      - Информационный обмен между подсистемами АСОП ГПТ должен осуществляться с использованием локальных вычислительных сетей и глобальных сетей передачи данных.

      - Состав, структура, объем и предельные параметры частоты передачи сообщений должны определяться соответствующими протоколами информационного обмена. В протоколах информационного обмена должны быть предусмотрены меры по исключению возможности несанкционированного доступа к данным.

      - Должны быть предусмотрены средства контроля передаваемых входных/выходных данных и средства по контролю информации в базах данных.

      - Обмен информацией со смежными (внешними) системами должен осуществляться на основе утвержденных технических условий информационного обмена.

      - Требования к лингвистическому обеспечению

        - В целях реализации функционала АСОП ГПТ должны применяться языки программирования, обеспечивающие работу в используемой СУБД, ОС Windows, а также Unix-подобных ОС.

        - В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы стандартные версии языка SQL для целевых СУБД.

      - Требования к программному обеспечению

        - Для управления сервером основной БД АСОП ГПТ должна использоваться надежная, сервероориентированная промышленная операционная система, позволяющая обеспечить управление СУБД и другими исполняемыми процессами при максимальной ее загрузке.

        - Операционная система должна обеспечивать надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность восстановления при сбоях, производиться ведущим мировым производителем операционных систем.

        - Прикладное программное обеспечение в составе АСОП ГПТ должно соответствовать следующим основным требованиям:

- поддерживать русский язык, символы кириллицы и латиницы;

- иметь удобный пользовательский интерфейс;

- настраиваться под различные внешние информационные системы для обмена данными;

- реализовывать экспорт данных в текстовом формате;

- реализовывать формирование и вывод печатных отчетных форм;

- обеспечивать поддержку возможного подключения периферийных устройств (торговых POS-терминалов, банкоматов, инфокиосков);

- обеспечивать возможность подключения к АСОП ГПТ новых дополнительных модулей и видов периферийных устройств;

- обеспечивать реализацию всех функций АСОП ГПТ в соответствии с требованиями п. 3.2. данного ТЗ.

- иметь комплект пользовательской документации на русском языке.

- Требования к надежности

Система должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

В Системе должны быть предусмотрены:

- контроль целостности данных на уровне систем управления базами данных;

- сохранение целостности данных при нештатном завершении программ;

- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации от несанкционированного доступа (серверная часть) должна осуществляться парольными средствами, принятыми в соответствующих операционных системах.

Защита информации от несанкционированного доступа (терминальная часть) должна осуществляться с помощью использования служебных смарт-карт или паролей.

Данные, передаваемые терминальным оборудованием в ЦОТТ (электронные контрольные ленты) должны быть зашифрованы и подписаны на ключах, известным ЦОТТ.

Мероприятия и работы, которые необходимо осуществить в целях обеспечения безопасности данных и санкционированного доступа к техническим средствам Системы, выполняет Заказчик. Данные мероприятия и работы не осуществляются в рамках текущего проекта.

- Требования к сохранности информации при авариях

Сохранность информации должна обеспечиваться:

- при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях: организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий информации на внешнем носителе;

- при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения.

Для обеспечения сохранности информации в базах данных Системы должны быть реализованы следующие функциональные возможности:

- резервное копирование баз данных Системы и ее подсистем;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.

В случае потери работоспособности Системы вследствие разрушения данных восстановление работоспособности Системы должно быть обеспечено средствами системы управления базами данных или операционной системы.

Резервное копирование данных должно производиться Администратором Системы с использованием инструментария, входящего в состав программного обеспечения системы управления базами данных или операционной системы.

- Требования к патентной чистоте

Система должна отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое программное обеспечение Системы (за исключением вновь разрабатываемого в рамках проекта) должно иметь лицензии производителей.

- Требования к стандартизации и унификации

Система должна быть построена с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных средств.

При развитии системы и разработке пользовательских интерфейсов должны использоваться единые принципы организации доступа к предоставляемым функциональным возможностям.

Общесистемное программное обеспечение должно быть унифицировано по версиям и составу в рамках объектов внедрения. Предусматривается максимальное использование типовых решений.