ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е №

г. Обнинск                                                                 «____» ___________ 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в редакции Решений Обнинского городского Собрания № 02-50  от  20.11.2007, № 02-63  от  17.09.2008 , № 03-75 от  29.05.2009, № 02-16 от 21.12.2010,  № 02-43 от 26.03.2013, № 02-57 от 22.04.2014, № 04-62 от 25.11.2014, № 04-73 от 25.08.2015, № 08-14 от 28.06.2016, № 02-25 от 31.01.2017, № 10-32, от 26.09.2017)

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007  (в редакции Решений Обнинского городского Собрания № 02-50 от 20.11.2007 , № 02-63 от 17.09.2008, № 03-75 от 29.05.2009, № 02-16 от 21.12.2010, № 05-33 от 24.04.2012, № 02-43 от 26.03.2013, № 02-57 от 22.04.2014, № 04-62 от 25.11.2014, № 04-73 от 25.08.2015, № 08-14 от 28.06.2016, № 02-25 от 31.01.2017, № 10-32 от 26.09.2017) следующие изменения и дополнения:

- 1. В разделе «Термины и определения» статьи 1 следующие термины изложить в новой редакции:

- «градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий».

- 2. Раздел «Термины и определения» статьи 1 дополнить следующими абзацами:

- «благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

- прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории».

- 3. В статье 14 главы 2 части I в пункте 9 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».

- 4. В статье 15 главы 2 части I в пункте 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».

- 5. Статью 15 главы 2 части I дополнить пунктом 13 следующего содержания:

- «13. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям».

- 6. В статье 20.2 части I первый абзац изложить в новой редакции:

- «Размещение нестационарных торговых объектов (далее по тексту – НТО) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется Порядком размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.09.2010 № 772, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п (в действующей редакции), а также схемой размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности города Обнинска».

- 7. В статье 20.2 части I четвертый абзац изложить в новой редакции:

- «Размещение НТО на земельных участках, находящихся в собственности физических или юридических лиц, допускается по договору с собственником  земельного участка при условии соблюдения целевого назначения и разрешенного использования земельного участка и градостроительного законодательства (если назначение земельного участка допускает установку и эксплуатацию НТО). В случае, если размещение объекта влечет за собой изменение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города, то проект внешнего вида объекта подлежит согласованию с Администрацией города Обнинска».

- 8. В части II в разделе «1. Жилые зоны» строку «Ж-5. Зона ограничения и запрета застройки» исключить.

- 9. В части II раздел «8. Зоны специального назначения» дополнить строкой «СН-8. Зона ограничения и запрета застройки».

- 10. В статье 21 главы 5 части III в разделе «1. Жилые зоны» абзац «Ж-5. Зона ограничения и запрета застройки  полностью исключить.

- 11. В статье 21 главы 5 части III раздел «8. Зоны специального назначения» дополнить абзацем «СН-8. Зона ограничения и запрета застройки» следующего содержания:

- «СН-8. Зона ограничения и запрета застройки.

- Цели выделения:

- - ограничить самовольную застройку на территориях, не предназначенных для строительства зданий и строений».

- 12. В таблице 2 статьи 22 главы 5 части III столбец «Ж-5» исключить.

- 13. В примечании к таблице 2 статьи 22 главы 5 части III пятый абзац исключить.

- 14. Таблицу 8 статьи 22 главы 5 части III дополнить столбцом «СН-8».

- 15. Таблицу 8 статьи 22 главы 5 части III дополнить строками с кодами «6.300. Сады, скверы», «6.600. Оборудованные пляжи, лодочные станции».

- 16. В таблице 8 статьи 22 главы 5 части III:

- - в строке кода 1.300 столбец «СН-8»  дополнить значением «Р»;

- - в строке кода 6.200 столбец «СН-8»  дополнить значением «Р»;

- - в строке кода 6.300 столбец «СН-8»  дополнить значением «Р»;

- - в строке кода 6.600 столбец «СН-8»  дополнить значением «У»;

- - в строке кода 15.000 столбец «СН-8»  дополнить значением «Р».

- 17. Примечание к таблице 8 дополнить пятым пунктом следующего содержания:

- «5) Основными и условно разрешенными видами использования в зоне СН-8 «Зона ограничения и запрета застройки» не предусмотрено строительство зданий, строений, сооружений, за исключением объектов инженерно-транспортной инфраструктуры».

- 18. По тексту Правил слова «СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» заменить словами «СП 42.13330.2016 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»».

- 19. В статье 23.1. главы 6 части III в таблице 1 в строках столбца «минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, (м)» значение «1» заменить значением «3».

- 21. В статьях 24, 25 главы 6 части III слова «приложением А (обязательным)» исключить.

21. В статье 25 главы 6 части III таблицу 1 исключить.

22. В статье 26 главы 6 части III таблицу 1 исключить.

23. В статье 27 главы 6 части III таблицу 4 исключить.

24. В статье 29 главы 6 части III таблицу 1 исключить.

25. Главу 6 части III дополнить статьей 30.2. следующего содержания:

«30.2. Иные градостроительные регламенты по параметрам строительства в территориальных зонах

Требуемое  число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать согласно таблице 1.

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сооружениями для хранения легкового автотранспорта

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 30 |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 55 |
| Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  |
| Здания судов общей юрисдикции | По СП 152.13330 |  |
| Здания и сооружения следственных органов | По СП 228.1325800 |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 - 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 2 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| - бани | Единовременные посетители | 5 |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 |
| Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 |
| Театры, концертные залы: |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 4 |
| - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | Зрительские места | 15 - 20 |
| Киноцентры и кинотеатры |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 8 |
| - другие (2-й уровень комфорта) | Зрительские места | 15 |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 |
| Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3 |
| Здания и помещения медицинских организаций | По СП 158.13330 |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 |
| - общей площадью менее 1000 м2 |  | 25 |
| - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 40 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8 |
| - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 3 |
| Аквапарки, бассейны | Единовременные посетители | 5 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 6 |
| Железнодорожные вокзалы | Пассажиры дальнего следования в час пик | 8 |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 |
| Примечания 1 Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 2 Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 - 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 3 Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 4 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. |  |  |

26. Утвердить карту градостроительного зонирования в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления

## Председатель городского собрания                                                                           В.В. Викулин

Приложение № 2 к решению Обнинского городского

Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования

«Город Обнинск» от «____» ________ 2018 года № «_____»

Пояснительная записка

к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30-35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических и проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального образования «Город Обнинск»:

Откорректированы границы санитарно-защитной зоны территории городского кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:010504:30.

Основание:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.