Техническое задание на перепланировку внутреннего помещения

пункта продаж автобусных билетов г. Обнинска.

- Внутренние инженерные системы

Помещение должно быть оборудовано следующими инженерными системами:

- Системой принудительной, механической приточно-вытяжной вентиляцией во всех помещениях автостанции;

- Системой хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Системой противопожарного водоснабжения;

- Системой хозяйственно-бытовой канализации;

- Электроснабжением;

- Системой заземления;

- Внутреннее освещение (рабочее, эвакуационное);

- Системой телефонизации;

- Системой видеонаблюдения;

- Системой охранной сигнализацией;

- Системой пожарной сигнализации;

- Интернет;

- Система радиофикации.

- Помещения, кабинеты     (общая площадь помещения 180 м2)

Для работы пункта продаж автобусных билетов необходимы следующие помещения: ( нумерация помещений осуществляется по прилагаемой схеме)

1- Зал ожидания; ( около 56 м2)

2- Комната диспетчера ( 4,5 м2 на 1-го человека);

3. Кабинет начальника ( 4,5 м2 на 1-го человека);

4. Комната кондукторов;

5. Комната для медицинских осмотров водителей (не менее 2-х комнат);

6. Комната отдыха водителей ( 1,7 м2 на 1-го человека);

7,8,9. Кассы ( 4,5 м2 на 1-го человека);

10. Касса по приему денег (4,5 м2 на 1-го человека);

11. Женский и мужской туалеты.

- Внутренне обустройство помещения

Отделочные материалы и изделия применить в соответствии с эстетических, технологических, противопожарных и санитарных требований:

Пол – керамогранитная  плитка во всех помещениях;

Стены зала ожидания и стена за помещениями № 2,3 и 4 до высоты 120 см отделаны керамогранитной плиткой, далее оштукатурены и покрашены краской;

Перегородки из пазогребневых, армированных плит, оштукатурены и покрашены;

Потолок – подвесной типа «Армстронг», цвет белый;

Стены туалетных комнат выложены керамической плиткой до высоты 150 см., далее оштукатурены и покрашены краской;

Имеющиеся кирпичные стены оштукатурены и покрашены краской;

В помещениях 2,3,7,8,9, со стороны зала ожидания, от высоты 120 см. стеклянные окна алюминиевые или металлопластиковые с установкой окон-лотков для кассиров и с жалюзями изнутри;

Входная дверь в служебные помещения из зала ожидания металлическая, остальные в служебные помещения и туалетные комнаты деревянные в количестве 10 шт.;

В помещениях касс № 7,8,9 межкомнатные перегородки длинной до 170 см. и высотой 120 см. далее прозрачная перегородка. Проем между кассами 80 см.;

В помещениях № 2,3,7,8,9 должны быть оборудованы металлическими барьерами со стороны зала ожидания

Подготовил вед. инженер по БД МП ОПАТП                             Иванюшин С.В.

Т. 8-910-917-68-70