МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

״             ВОДОКАНАЛ״

Калужская обл., г. Обнинск                                                Зам. главы Администрации

Пионерский проезд, д. 6,                                           города по вопросам архитектуры

тел.: (48439)6-00-51 - секретарь                                             и градостроительства

факс: (48439)9-57-04                                                                            Козлову А.П.

_____________________________________

- Исх. №  __145/1__ от 06.09.2016

На исх. № __________ от _______________

- Объект:

- Жилье экономического

- класса (территория 46 микрорайона)

- Заявитель:

Администрация города Обнинск

Расход воды:     300,0 м3/сутки.

Сброс стоков:   300,0 м3/сутки.

- Технические условия

подключения объектов капитального строительства

к сетям водоснабжения и водоотведения.

- 1.  Подключение    возможно к сетям водопровода ø500мм проходящим по ул. Красных Зорь.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:

-  хозяйственно-питьевые нужды – 300,0 м3/сутки;

- пожаротушение - согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.  Подключение    возможно к существующему городскому канализационному коллектору Д=1000мм с последующим переключением проектируемой застройки в новый городской магистральный хоз. фекальный коллектор Ду1200мм по завершению его строительства при условии:

- внесения изменения  (дополнения) в проектно-сметную документацию по строительству городского магистрального хоз. фекального коллектора (от КНС мкр. 51 через ул. Белкинская, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений) по устройству дополнительной камеры для подключения проектируемой территории 46 микрорайона (заказчик-застройщик  МКУ «Городское строительство»).

Максимально возможный, разрешаемый сброс сточных вод – 300,0 м3/сут.

- 3.  С 01 августа 2016года по 31 декабря 2016 года Приказом № 73-РК от 04.07.2016г. Министерства тарифного регулирования Калужской области установлены и введены в действие тарифы на подключение (технологическое  присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал».

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку  (тыс.руб./куб.м в сутки):

- к централизованной системе холодного водоснабжения   - 6,141;

- к централизованной системе водоотведения – 0,540.

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического  присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения (тыс. руб./ км):

- диаметр сети 40мм и менее – 2900,632.

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического  присоединения) объекта заявителя до точки подключения сетей водоотведения к объектам централизованной системы водоотведения (тыс. руб./ км):

- диаметр сети 100 -150мм (включительно) – 3182,58.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем

водоснабжения и  (или) водоотведения. (Постановление Правительства РФ от 13.05.13г. №406)

4. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 3 года со дня выдачи технических условий

5.  Срок действия технических условий – три года со дня выдачи.

6. Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Водоканал» с заявлением о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

Директор                                                                                                          А.Л.Круглов